🗑

SmartBin EcoSort

System Documentation — Hardware & MQTT API

For: Electronics Team (PCB Design)  &  Fullstack Team (API Integration)

v2.0  •  Node bin-003  •  Gasibu, Bandung

# 1. System Overview

SmartBin EcoSort adalah sistem tempat sampah otomatis berbasis IoT yang memilah sampah ke tiga kompartemen: Organik, Anorganik, dan B3. Sistem menggunakan satu mikrokontroller (STM32F405) sebagai pusat baca sensor, dengan Raspberry Pi 4 sebagai MQTT publisher ke cloud.

🔄  Arsitektur v2.0 — ESP32 dihapus dari sistem. STM32F405 satu-satunya mikrokontroller. Raspberry Pi 4 menggantikan peran ESP32 sebagai MQTT bridge, sekaligus menjalankan AI classification (FastAPI + TFLite).

Arsitektur data flow:

| STM32F405 WeAct 64-pin | → UART3 115200 | Raspberry Pi 4 Linux / Python | → TLS 8883 | HiveMQ Cloud MQTT Broker | → Subscribe QoS 0 | Fullstack Backend API + Dashboard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

• STM32F405 — baca semua sensor (VL53L0X ×3, INA219, GPS Cyclone M10), kirim JSON via UART3 (PC10/PC11, 115200 baud)

• Raspberry Pi 4 — terima JSON dari STM32 via USB-to-TTL (/dev/ttyUSB0), parse, publish ke HiveMQ Cloud via MQTT TLS (port 8883)

• Raspberry Pi 4 juga menjalankan FastAPI + TFLite untuk AI waste classification, dan bisa kirim command balik ke STM32 via UART

• HiveMQ Cloud — MQTT broker, EU server

• Fullstack Backend — subscribe topic, simpan ke DB, expose ke dashboard

# 2. Komponen Hardware

| Sensor/Module | Interface | Bus | Address/Pin | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VL53L0X — Organik | I2C | I2C1 (PB6/PB7) | 0x30 (XSHUT PA0) | Bin kompartemen Organik |
| VL53L0X — B3 | I2C | I2C1 (PB6/PB7) | 0x32 (XSHUT PA4) | Bin kompartemen B3/Hazardous |
| VL53L0X — Anorganik | I2C | I2C3 (PA8/PC9) | 0x31 (XSHUT PA2) | Bin kompartemen Anorganik |
| INA219 Battery Mon. | I2C | I2C3 (PA8/PC9) | 0x40 (default) | Monitor arus & tegangan baterai |
| GPS Cyclone M10 | UART | UART1 (PA9/PA10) | 38400 baud | Modul GPS lokasi bin |
| Stepper A4988 | GPIO | PA6/PA7/PC4 | DIR/STEP/ENA | Putaran platform pilah sampah |
| Servo — Tilting | PWM | PC6 (TIM3_CH1) | 0°=datar 90°=miring | Tilt untuk jatuhkan sampah |
| Raspberry Pi 4 | UART | UART3 (PC10/PC11) | 115200 baud | Terima JSON, post ke MQTT |

ℹ  STM32F405 adalah satu-satunya mikrokontroller dalam sistem. Tidak ada ESP32 atau Arduino lain.

# 3. Wiring Diagram — Untuk Tim Electronics / PCB

Semua wiring di bawah mengacu pada STM32F405RGT6 WeAct CoreBoard 64-pin schematic V1.1.

## 3.1  STM32 → Raspberry Pi 4 (UART Bridge)

Koneksi via USB-to-TTL converter (CP2102 / CH340G / FT232). Colok USB ke Raspi, device muncul sebagai /dev/ttyUSB0.

| Signal | STM32 Pin | USB-TTL Pin | Raspi Port | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TX (Data keluar) | PC10 (UART3 TX) | RXD | /dev/ttyUSB0 | STM32 TX → TTL RX |
| RX (Command masuk) | PC11 (UART3 RX) | TXD | /dev/ttyUSB0 | STM32 RX ← TTL TX (optional) |
| GND | GND | GND | GND | Wajib dihubungkan |
| VCC | 3.3V atau 5V | VCC | — | Sesuaikan tegangan TTL module |

⚠  Logic level STM32F405 = 3.3V. Pastikan USB-TTL module 3.3V compatible. Jangan pakai TTL 5V tanpa level shifter.

## 3.2  VL53L0X Organik + B3 — I2C1 (PB6/PB7)

Dua sensor VL53L0X sharing bus I2C1. Dibedakan dengan XSHUT pin — saat init, satu per satu di-enable dan di-assign ke alamat unik.

| VL53L0X Pin | STM32 Pin | Tegangan | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | 3.3V | 3.3V | Jangan 5V — VL53L0X 3.3V only |
| GND | GND | — | — |
| SDA | PB7 | 3.3V | I2C1 SDA — pull-up 4.7kΩ ke 3.3V |
| SCL | PB6 | 3.3V | I2C1 SCL — pull-up 4.7kΩ ke 3.3V |
| XSHUT (Organik) | PA0 | 3.3V | LOW = sensor mati, HIGH = aktif |
| XSHUT (B3) | PA4 | 3.3V | LOW = sensor mati, HIGH = aktif |

⚠  Wajib pasang pull-up resistor 4.7kΩ ke 3.3V pada SDA (PB7) dan SCL (PB6). Tanpa pull-up I2C tidak bisa jalan.

## 3.3  VL53L0X Anorganik + INA219 — I2C3 (PA8/PC9)

Bus I2C3 dipakai bersama oleh VL53L0X Anorganik (0x31) dan INA219 (0x40). Kedua device address berbeda, tidak konflik.

| Module / Pin | STM32 Pin | Tegangan | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| VL53L0X Anorganik VCC | 3.3V | 3.3V | — |
| VL53L0X Anorganik GND | GND | — | — |
| VL53L0X Anorganik SDA | PC9 | 3.3V | I2C3 SDA — pull-up 4.7kΩ ke 3.3V |
| VL53L0X Anorganik SCL | PA8 | 3.3V | I2C3 SCL — pull-up 4.7kΩ ke 3.3V |
| VL53L0X XSHUT Anorganik | PA2 | 3.3V | GPIO XSHUT |
| INA219 VCC | 3.3V | 3.3V | Shared bus dengan VL53L0X Anorganik |
| INA219 GND | GND | — | — |
| INA219 SDA | PC9 | 3.3V | Bus I2C3 — sama dengan VL53L0X |
| INA219 SCL | PA8 | 3.3V | Bus I2C3 — sama dengan VL53L0X |
| INA219 VIN+ | Batt+ | 12V | Positif setelah BMS / fuse |
| INA219 VIN- | Load+ | 12V | Negatif ke beban (shunt resistor internal) |

⚠  Pull-up 4.7kΩ ke 3.3V wajib ada di bus I2C3 juga (SDA=PC9, SCL=PA8). Satu pasang pull-up untuk semua device di bus yang sama.

ℹ  INA219 Vin+ dihubungkan ke SETELAH fuse/BMS, Vin- ke positif beban. Ini untuk mengukur arus yang mengalir ke sistem.

## 3.4  GPS Cyclone M10 — UART1 (PA9/PA10)

| GPS Pin | STM32 Pin | Level | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | 3.3V / 5V | 3.3V | Cyclone M10 support 3.3V & 5V |
| GND | GND | — | — |
| TX | PA10 (UART1 RX) | 3.3V | GPS TX → STM32 RX |
| RX | PA9 (UART1 TX) | 3.3V | GPS RX ← STM32 TX (optional, hanya kalau perlu config GPS) |

ℹ  Baud rate GPS dikunci di 38400. Kalau ganti module GPS lain, pastikan baud rate di firmware diupdate juga.

## 3.5  Stepper Motor — A4988 Driver

STPR = 3200 steps/revolution (microstepping 1/16). Rekomendasi VMOT 12V, current limit A4988 disesuaikan dengan spek motor.

| A4988 Pin | STM32 Pin | Level | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| STEP | PA7 | 3.3V | Pulse untuk 1 step |
| DIR | PA6 | 3.3V | HIGH/LOW = arah putar |
| ENA | PC4 | 3.3V | LOW = aktif, HIGH = disable (motor bebas) |
| VDD | 3.3V / 5V | 3.3V | Logic supply A4988 |
| GND | GND | — | Logic GND |
| VMOT | Motor PSU | 12–36V | Motor power supply (terpisah dari logic) |
| GND (VMOT) | Motor PSU GND | — | Wajib common GND dengan STM32 |
| 1A/1B/2A/2B | NEMA 17/23 coil | — | Wiring sesuai coil motor |
| MS1/MS2/MS3 | DIP switch | — | Microstepping — rekomendasi 1/16 (HIGH/HIGH/HIGH) |

⚠  Pasang kapasitor 100µF (electrolytic) + 100nF (ceramic) di pin VMOT A4988 dekat chip. Tanpa ini, back-EMF motor bisa merusak A4988.

🔴  GND logic (STM32) dan GND power (VMOT) WAJIB dihubungkan. Tanpa common GND, A4988 tidak bisa detect sinyal STM32.

## 3.6  Servo — PC6 (TIM3_CH1)

Servo berjalan di hardware PWM TIM3 Channel 1. Pin PC6 adalah satu-satunya pin TIM3_CH1 yang tersedia di F405 64-pin tanpa konflik dengan I2C3.

| Servo Pin | STM32 Pin / Power | Level | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Signal (kuning/putih) | PC6 (TIM3_CH1) | 3.3V PWM | Hardware PWM — jangan software PWM |
| VCC (merah) | 5V (external PSU) | 5V | Jangan ambil dari 3.3V STM32 |
| GND (hitam/coklat) | GND common | — | Common GND dengan STM32 |

⚠  VCC servo 5V harus dari sumber external (misalnya BEC atau regulator 5V), bukan dari pin 5V STM32 board yang kapasitasnya terbatas.

## 3.7  Power Distribution Notes

• Baterai utama: Li-Ion 3S 18650, 6800 mAh, 12.6V full / 9.0V cut-off, dengan BMS 10A

• STM32 board: ambil 5V dari regulator, onboard LDO ke 3.3V

• Raspberry Pi 4: 5V 3A dedicated (USB-C), JANGAN shared dengan motor PSU

• Motor (Stepper): 12V langsung dari baterai via fuse

• Servo: 5V dari BEC atau stepdown konverter

• Semua GND harus common (star grounding pada PCB)

# 4. Raspberry Pi 4 — MQTT Bridge Setup

Raspi menjalankan Python script yang membaca JSON dari STM32 via serial dan mempublish ke HiveMQ. Script ini bisa diintegrasikan langsung ke service FastAPI yang sudah ada, atau dijalankan sebagai background thread/service terpisah.

## 4.1  Install Dependencies

# Install library yang dibutuhkan

pip install paho-mqtt pyserial --break-system-packages

## 4.2  MQTT Bridge Script (mqtt_bridge.py)

import serial, json, time, threading

import paho.mqtt.client as mqtt

# ── CONFIG ──────────────────────────────────────────

SERIAL_PORT   = "/dev/ttyUSB0"

SERIAL_BAUD   = 115200

MQTT_BROKER   = "4b1ed76fd60640648c995b6c90f11829.s1.eu.hivemq.cloud"

MQTT_PORT     = 8883

MQTT_TOPIC    = "smartbin/bin-003/sensor"

MQTT_USER     = "YOUR_HIVEMQ_USER"

MQTT_PASS     = "YOUR_HIVEMQ_PASS"

# ── MQTT CLIENT ─────────────────────────────────────

client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)

client.tls_set()  # default TLS, no client cert

client.username_pw_set(MQTT_USER, MQTT_PASS)

client.connect(MQTT_BROKER, MQTT_PORT)

client.loop_start()

# ── SERIAL READER ───────────────────────────────────

def read_stm32():

ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, SERIAL_BAUD, timeout=2)

print(f"[Bridge] Serial open: {SERIAL_PORT}")

while True:

try:

line = ser.readline().decode("utf-8", errors="ignore").strip()

if not line:

continue

payload = json.loads(line)          # parse JSON dari STM32

payload["timestamp"] = time.time()  # inject server timestamp

msg = json.dumps(payload)

result = client.publish(MQTT_TOPIC, msg, qos=0)

print(f"[MQTT] Published: {msg[:80]}...")

except json.JSONDecodeError:

print(f"[WARN] Non-JSON line: {line[:60]}")

except Exception as e:

print(f"[ERR] {e}")

time.sleep(1)

if __name__ == "__main__":

read_stm32()

ℹ  Script ini inject "timestamp" (Unix epoch float) ke payload sebelum publish. Fullstack tidak perlu inject timestamp sendiri.

## 4.3  Jalankan sebagai Systemd Service (autostart)

# /etc/systemd/system/smartbin-bridge.service

[Unit]

Description=SmartBin MQTT Bridge

After=network.target

[Service]

ExecStart=/usr/bin/python3 /home/brin/mqtt_bridge.py

Restart=always

RestartSec=5

User=brin

[Install]

WantedBy=multi-user.target

# Enable & start:

sudo systemctl enable smartbin-bridge

sudo systemctl start  smartbin-bridge

sudo systemctl status smartbin-bridge

## 4.4  Integrasi ke FastAPI (opsional)

Kalau script bridge mau dijalankan dalam proses FastAPI yang sama (bukan service terpisah):

from contextlib import asynccontextmanager

from fastapi import FastAPI

import threading

from mqtt_bridge import read_stm32

@asynccontextmanager

async def lifespan(app: FastAPI):

t = threading.Thread(target=read_stm32, daemon=True)

t.start()

yield  # FastAPI running

app = FastAPI(lifespan=lifespan)

# 5. MQTT Topic & Payload Schema

## 5.1  Broker & Topic Config

| Parameter | Nilai | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Broker Host | 4b1ed76fd60640648c995b6c90f11829.s1.eu.hivemq.cloud | HiveMQ Cloud EU |
| Port | 8883 | TLS/SSL — wajib |
| Topic | smartbin/bin-003/sensor | QoS 0, retain false |
| Node ID | bin-003 | Gasibu, Bandung |
| Area ID | cmmm4blt30007x9qth890ceux | Internal DB reference |
| Publish Interval | 5000 ms | Per SENSOR_INTERVAL |
| Publisher | Raspberry Pi 4 (Python paho-mqtt) | Gantikan ESP32 |

⚠  Koneksi wajib TLS port 8883. Plain TCP 1883 tidak tersedia di HiveMQ Cloud.

## 5.2  Payload JSON Schema

Setiap 5 detik, satu JSON object dipublish. Field "timestamp" di-inject oleh Raspberry Pi (Unix epoch):

{

"organik":   { "distance": 14.9, "volume": 82 },

"anorganik": { "distance": 19.5, "volume": 9  },

"b3":        { "distance": 819.1,"volume": 0  },

"lat":  -6.985431,

"lng":  107.622675,

"sat":  0,

"battery": {

"voltage": 11.03, "current_mA": 0.1,

"power_mW": 2, "percent": 45, "ok": true

},

"timestamp": 1720598412.345   // Unix epoch — di-inject Raspberry Pi

}

## 5.3  Field Reference

| Field | Type | Unit/Range | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| organik.distance | float | cm ≥ 0 | Jarak VL53L0X dari tutup ke sampah |
| organik.volume | int | 0–100 % | Fill level bin Organik |
| anorganik.distance | float | cm ≥ 0 | Jarak VL53L0X Anorganik |
| anorganik.volume | int | 0–100 % | Fill level bin Anorganik |
| b3.distance | float | cm ≥ 0 | Jarak VL53L0X B3 (819.1 = OOR) |
| b3.volume | int | 0–100 % | Fill level bin B3 |
| lat | float | WGS-84 ° | -6.985... (Gasibu) — 0 jika no GPS fix |
| lng | float | WGS-84 ° | 107.622... |
| sat | int | 0–20 | 0 = GPS belum fix |
| battery.voltage | float | V (9–12.6) | 3S Li-Ion, baca via INA219 |
| battery.current_mA | float | mA | Arus draw dari beban |
| battery.power_mW | float | mW | V × I |
| battery.percent | int | 0–100 % | SoC estimasi piecewise linear |
| battery.ok | bool | true/false | false = INA219 tidak terdeteksi |

🔴  distance = 819.1 → VL53L0X out-of-range (RangeStatus=4). Treat sebagai volume = 0%, jangan tampilkan sebagai jarak valid.

ℹ  sat = 0 → GPS belum fix. lat/lng bernilai 0 atau nilai terakhir yang valid. Jangan simpan ke DB kalau lat==0 && lng==0.

# 6. Battery Monitor — Threshold & Alert

| Tegangan (V) | SoC (%) | Status | Aksi Backend |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥ 12.6 | 100 | Full | Normal |
| 12.0–12.6 | 85–100 | Good | Normal |
| 11.4–12.0 | 60–85 | Good | Normal |
| 10.8–11.4 | 35–60 | OK | Normal |
| 10.2–10.8 | 15–35 | Low | Notifikasi user |
| 9.6–10.2 | 5–15 | ⚠ Warning | Push alert charge |
| < 9.6 | < 5 | 🔴 Critical | Force offline / alert darurat |

• battery.voltage < 10.2V → push warning "Baterai Hampir Habis"

• battery.voltage < 9.6V  → push critical alert, flag bin sebagai offline/maintenance

• battery.ok = false      → INA219 disconnect, sembunyikan battery widget di dashboard

# 7. Actuator Command (via Serial ke STM32)

Raspberry Pi bisa kirim command balik ke STM32 via serial (PC11 = UART3 RX STM32). STM32 auto-reset stepper ke 0° setelah 3 detik dari aktuasi.

| Command String | Stepper (°) | Servo | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| "organik" | 60° | Tilt 90°→0° | Arahkan ke kompartemen Organik |
| "anorganik" | 180° | Tilt 90°→0° | Arahkan ke kompartemen Anorganik |
| "B3" | 300° | Tilt 90°→0° | Arahkan ke kompartemen B3/Hazardous |
| "reset" | 0° | (none) | Return to home position |

# Kirim command dari Raspi ke STM32

ser.write(b"organik\n")

# 8. Edge Cases & Error Handling

Untuk Tim Fullstack:

• distance = 819.1 → OOR, set volume = 0, jangan tampilkan distance

• sat = 0, lat = 0, lng = 0 → GPS no fix, skip location update

• battery.ok = false → INA219 offline, skip battery display

• MQTT message gap > 30 detik → flag bin offline di dashboard

• volume ≥ 90% → push notifikasi "Hampir penuh"

• volume = 100% → push notifikasi "Penuh, perlu dikosongkan"

• "timestamp" field ada di payload — gunakan ini untuk sorting & gap detection

🔴  Payload dari STM32 TIDAK mengandung timestamp. Field ini di-inject Raspberry Pi. Kalau bridge down, tidak ada payload sama sekali — deteksi via MQTT gap.

# 9. Sample Payloads — Live Test Data

Data aktual dari pengujian hardware (indoor, GPS no fix):

Sample A — B3 penuh (82%):

{"organik":{"distance":14.5,"volume":0},"anorganik":{"distance":19.2,"volume":11},

"b3":{"distance":71.5,"volume":82},"lat":-6.985345,"lng":107.622676,"sat":0,

"battery":{"voltage":11.02,"current_mA":0.1,"power_mW":2,"percent":44,"ok":true},

"timestamp":1720598412.3}

Sample B — B3 OOR (819.1 = kosong):

{"organik":{"distance":14.9,"volume":0},"anorganik":{"distance":19.5,"volume":9},

"b3":{"distance":819.1,"volume":0},"lat":-6.985431,"lng":107.622675,"sat":0,

"battery":{"voltage":11.03,"current_mA":0.1,"power_mW":2,"percent":45,"ok":true},

"timestamp":1720598417.8}

# 10. Integration Checklist

## Untuk Tim Fullstack:

• ✅ Subscribe topic smartbin/bin-003/sensor via MQTT TLS port 8883

• ✅ Parse JSON, handle field "timestamp" untuk sorting

• ✅ Handle distance = 819.1 sebagai OOR (volume = 0)

• ✅ Validasi GPS: simpan lokasi hanya jika sat > 0 && lat != 0

• ✅ Alert: volume ≥ 90% warn, volume 100% critical

• ✅ Alert: battery.voltage < 10.2V warn, < 9.6V critical

• ✅ Monitor: no message > 30s → flag bin offline

• ✅ battery.ok = false → sembunyikan battery widget

## Untuk Tim Electronics / PCB:

• ✅ I2C1 (PB6/PB7): pull-up 4.7kΩ ke 3.3V — untuk VL53L0X Organik + B3

• ✅ I2C3 (PA8/PC9): pull-up 4.7kΩ ke 3.3V — untuk VL53L0X Anorganik + INA219

• ✅ XSHUT lines (PA0, PA2, PA4): GPIO push-pull, tidak perlu pull-up eksternal

• ✅ A4988: decoupling cap 100µF + 100nF di VMOT, potensio current limit

• ✅ Servo: 5V dari BEC/regulator dedicated, bukan dari STM32 board

• ✅ Common GND: logic GND dan power GND harus terhubung (star ground)

• ✅ USB-to-TTL ke Raspi: 3.3V logic, route PC10/PC11 ke header connector

• ✅ INA219: VIN+ setelah fuse, VIN- ke positif beban, shunt 0.1Ω internal

• ✅ GPS: antena area terbuka untuk mendapat fix, baud rate 38400 fixed

# Appendix — Pin Summary STM32F405RGT6

| Pin | Fungsi | Mode | Terhubung ke |
| --- | --- | --- | --- |
| PB6 | I2C1 SCL | I2C | VL53L0X Organik SCL, VL53L0X B3 SCL |
| PB7 | I2C1 SDA | I2C | VL53L0X Organik SDA, VL53L0X B3 SDA |
| PA8 | I2C3 SCL | I2C | VL53L0X Anorganik SCL, INA219 SCL |
| PC9 | I2C3 SDA | I2C | VL53L0X Anorganik SDA, INA219 SDA |
| PA0 | XSHUT Organik | GPIO OUT | VL53L0X Organik XSHUT |
| PA2 | XSHUT Anorganik | GPIO OUT | VL53L0X Anorganik XSHUT |
| PA4 | XSHUT B3 | GPIO OUT | VL53L0X B3 XSHUT |
| PA9 | UART1 TX | UART | GPS Cyclone M10 RX |
| PA10 | UART1 RX | UART | GPS Cyclone M10 TX |
| PC10 | UART3 TX | UART | USB-TTL RXD → Raspberry Pi |
| PC11 | UART3 RX | UART | USB-TTL TXD ← Raspberry Pi (command) |
| PA6 | DIR Stepper | GPIO OUT | A4988 DIR |
| PA7 | STEP Stepper | GPIO OUT | A4988 STEP |
| PC4 | ENA Stepper | GPIO OUT | A4988 ENA |
| PC6 | Servo PWM | TIM3_CH1 PWM | Servo signal wire |